آپدیت بایوس فاطر توسط فلش دیسک

- برای این کار ابتدا به یک فلش دیسک خالی نیاز دارد که باید به صورت FAT32 فرمت شده باشد.

- سپس فایل های موجود در فایل زیپ شده را در روت اصلی فلش خود اکسترک کنید

- فلش ساخته شده را به پورت USB مادربرد متصل نموده و سیستم را از طریق این فلش بوت کنید. (کلید F11 در هنگام بوت، انتخاب UEFI USB device با دگمه های جهت نما و زدن دگمه enter)

پس از اتمام مراحل بوت و نمایان شدن نشانگر shell

در اینجا، به fs0 نگاه کنید: fs1: fs2: کدام یک شامل فلش USB است، همانطور که با علامت قرمز در تصویر نشان داده شده است.

برای مثال اگر fs فلش صفر است باید با زدن خط فرمان زیر وارد آن شوید

FS0:

سپس کلید enter را فشار دهید تا وارد درایو مربوط به بوت فلش شوید

خط فرمان شما به شکل زیر تغییر میکند

FSO:\>

حالا کافی است جلوی این خط فرمان کلمه زیر را تایپ نموده و دگمه اینتر را فشار دهید

“Flash.nsh”

یعنی به شکل زیر

FSO:\> Flash.nsh

حالا مراحل آپدیت آغاز میشود صبور باشید تا این مراحل به اتمام رسیده و کلمه "FPT Operation Successful" نمایان شود.

کار تمام است میتوانید سیستم را ری استارت کنید.